DOĞRULTUCULAR

AC gerilimi DC gerilime dönüştüren sistemlerdir. Güç elektroniği devreleri olarak doğrultucular denetimli ve denetimsiz olarak 2’ye ayrılır. Anahtar eleman olarak genellikle denetimsiz doğrultucularda diyot, denetimlilerde ise tristör kullanılır. AC giriş geriliminin periyoduna göre tristörlerin periyodik olarak tetiklenmesi (ateşlenmesi) gerekir.

Ateşleme açısı (α): Devrede söz konusu denetimli eleman (tristör, triyak gibi) yerine diyot olsa ve yük omik olsa o diyodun iletime geçeceği ωt değerinden ne kadar açı sonra söz konusu denetimli elemanın tetiklendiğidir.

Bu derste denetimli doğrultucular şu yükler için incelenecektir:

1) Omik yükte (Ry)

2) Endüktif yükte (Ry ve Ly birlikte)

3) Tam süzülmüş akımlı (Ry ile birlikte Ly ≈ ∞)

Ayrıca Ly kullanılan durumlarda serbest geçiş diyodu (sgd) denilen yüke ters paralel bir diyodun kullanılıp kullanılmamasına göre de ayrı ayrı inceleme yapılacaktır. Genel olarak devrenin sıfır anından önce uzun zamandır çalışageldiği düşünülerek çizimler yapılacaktır.

Doğrultucu devrelerin derste kullanacağımız kısa adlarındaki “O” ya da “K” harfi “orta uçlu” ya da “köprü” anlamında, yanındaki sayı ise sinüzoidal giriş geriliminin bir periyoduna karşılık çıkışta kaç tane sinüzoidal dalga parçası görüldüğü anlamındadır.

Tek fazlı yarım dalga doğrultucu (O1):

(Aslında orta uç söz konusu olmasa da tür olarak

orta uçlu doğrultucular grubunda ele alınmaktadır.)

Omik yükte ve α = 0º(tristör yerine diyot)

T tristörü yerinde diyot olsaydı, iletime

geçiş anları yandaki gibi (bu şekil için

2π ’nin katlarında) olurdu. Bu yüzden

α ’nın başlangıcı 2π ’nin katları olarak

düşünülerek ateşleme yapılır.

(Kaynak geriliminin fazıyla birlikte

kayabilir.)

Omik yükte ve α = 60º

Endüktif yükte sgd yok ve α = 90º

Bu defa  akımı gecikmeli olarak artıp azalır ve ωt = β > π  olan bir anda akım sıfırlanır. Akım kesilmedikçe tristör iletimde kalır,  olsa bile. Çünkü akım azalırken Ly üzerinde endüklenen ters gerilim ’ya rağmen tristörü doğru kutuplar.

Tristör üzerindeki gerilim () de yanda verilmiştir. Genel olarak tristör iletimdeyken üzerindeki gerilim idealde sıfırdır (gerçekte 0,8~1V civarı). Bu devre için  olmaktadır.

Serbest geçiş diyodunun etkisi :

Endüktif yükte sgd var ve α = 90º

O1 devresindeki S anahtarı kapatılmışsa Endüktif yüklerde sgd devreye girer. Sgd, yük geriliminin negatife düşmesini engeller (idealde böyledir, gerçekte -0,7V civarında tutar). Çünkü  negatif olmaya meyledince sgd iletime geçer ve ’da kalmasını sağlar. Bunun üzerine tristör kesime gitmek zorunda kalır. Endüktansın enerjisi sgd üzerinden tamamen boşalana kadar böyle olur ve sonra sgd de kesime gider.

Sgd iletime geçince , idealde asimptotik sönümlü RL devrelerindeki gibi sönümlenmeye başlar; ancak gerçekte diyodun iletim voltajından dolayı kısa sürede akım kesilir.

Sgd’siz endüktif yüklü çalışmada  iken  olması, anlık gücün negatif olduğu, yani endüktansta depolanmış enerjinin kaynaklara aktarıldığı anlamına gelmektedir. Sgd bu durumu önlediği için geri verilecek enerjinin gereksiz yere şebekeden fazladan çekilmemesini sağlar. Yani sgd reaktif gücü azaltır.

Tam süzülmüş akımla O1 devresinde sürekli olarak çalışılamaz.

DC Gerilim Hesabı:

O1 devresindeki  geriliminin ortalama değeri () genel olarak şöyle bulunur:

Burada γ açısı, ’nin α’da başlayan sinüzoidal fonksiyonlu parçasının son anındaki açıdır. Özetle O1 için:

Tek fazlı tam dalga doğrultucu (O2):

Bu devrede, yanda verilen kaynak fonksiyonu için   α = 0º başlangıcının,

T1 için ωt = 2kπ ,

T2 için ωt = (2k-1)π ,

anlarına karşılık geldiği açıktır (Diyot olsalardı omik yükte bu anlarda iletime geçerlerdi). Buna göre herhangi bir α için

ωt = 2kπ + α  anlarında T1 ,

ωt = (2k-1)π + α  anlarında T2

tetiklenmelidir.

Omik yükte α =60º

O2 devresinin omik yükte çalışma grafikleri yanda verilmiştir.

Burada  de gösterilmiştir. T1 iletimdeyken ’dır. T2 iletimdeyken ise orta uca göre T1’in anodu , katodu ise  potansiyelinde olduğundan  olur. Her iki tristör de kesimdeyken ise  olduğundan katot potansiyeli orta uç potansiyelindedir. Anot ise yine  potansiyelinde olduğundan  olur. Özetle:

Bu ifade O2 devresinin inceleyeceğimiz tüm durumları için geçerlidir.

Şekilde ayrıca T1 ve T2’nin tetiklenme akımları da gösterilmiştir. Şekillerde  ölçeğinin farklı olduğuna dikkat ediniz.

Endüktif yükte sgd yok ve α =90º

Endüktif yükte sgd’siz çalışmada ise grafikler yandaki gibi olur. Endüktans, akımın ani değişimini engellediği için  yavaşça yükselir ve sönümlenmesi ’nin sıfıra ulaşmasından sonra olur.  sinüs parçası biçiminde değildir.  sıfırlanana kadar ilgili tristör iletimde kalmaya devam ettiğinden,  aynı fonksiyonu izlemeye devam eder.

parçalarından sırasıyla birisi T1, diğeri T2 üzerinden geçtiği için,  alt şekildeki gibi olur. Yukarıda verilen  fonksiyonu çizilince de yanda alttaki şekil bulunur.

Burada  olduğu varsayılmıştır. Eğer  olmaya meylederse  hiç sıfırlanmadan sürekli devam eder. Bu durumda yukarıdaki şekillerin T1 ve T2’nin kesimde olduğu kısımları daralarak yok olur.

Büyük Ly endüktansı kullanılmasından doğan bu durumda  akımı şöyle bir şekil alır:

Eğer Ly ≈ ∞ sayılabilecek kadar büyük bir endüktans kullanılırsa  akımındaki dalgalanma ihmal edilebilecek kadar küçük olur ve Id gibi bir değerde sabit kaldığı düşünülür. Buna “tam süzülmüş akımlı çalışma” denir. Aslında bu, ilk çalışmada bir geçiş döneminde akımın yükselerek dengeye gelmesinden sonra olur. Fakat biz çizimlerimizi sistemin sıfır anından önce dengeye ulaşacak kadar uzun bir süredir çalıştığı varsayımıyla yapıyoruz.

Tam süzülmüş akımlı, sgd yok ve α = 60º

Yandaki şekilde tam süzülmüş akımlı çalışma grafikleri sgd’siz durum için görülmektedir.  değerinde sabit olan akım, bazen T1 bazen de T2 tarafından taşınmaktadır. Yanda ortadaki şekil bunu göstermektedir.

Her an bir tristör iletimde olduğu için ’in ’e eşit olduğu durum yoktur.

Endüktif yükte sgd var ve α = 90º

Sgd’li çalışmada gerilim negatife düşmediği için gerilimler omik yüklüdeki gibi olur. Yük akımı sgd’siz durumdakine yakındır. Yük akımı bazen tristörlerden birinden bazen de sgd’den geçer. Tristör gerilimi de omik yüklüdeki gibi olur.

Tam süzülmüş akımlı, sgd var ve α = 60º

Tam süzülmüş akımlıda da sgd kullanılması benzer etki yapar. Yanda ortadaki şekil, yük akımının dönüşümlü olarak T1, T2 ve sgd üzerinden geçişini göstermektedir.

Tüm bu şekillerde tristör gerilim dalgasının farklı ölçekle çizildiğine dikkat ediniz.

DC Gerilim Hesabı:

O2 devresinde  geriliminin ’ye göre periyodu π olduğundan ortalama değeri () :

Burada γ açısı, ’nin α’da başlayan sinüzoidal fonksiyonlu parçasının son anındaki açıdır. Yani:

olmak üzere

ve   yerine yazılırsa ortalama yük gerilimi şöyle bulunur:

Dikkat edilirse  için sgd’siz tam süzülmüş akımlı çalışmada negatif dc gerilim elde edilebilmektedir.  olduğundan bu, Ly ≈ ∞ endüktansında depolanmış enerjinin şebekeye aktarılması demektir ve gerçekte bu çalışmanın uzun süre devam etmesi mümkün değildir. Kısa süreli olarak mümkün olan en büyük α değerini bulmak için son çizimdeki ’e bakarsak α değerini sağa doğru kaydırırken tetiklemeden hemen önce  şartının, α  = 180º’ye kadar geçerli olduğunu görürüz. Pratikte tristörün iletime geçiş gecikmesini () de dikkate alarak  aralığında ateşleme yapılabileceği anlaşılır. Sgd’siz  tam   süzülmüş akımla α = 180º - ωtq  sınırında çalışılırsa  dalga şekli şöyle olur:

Bunun geçici bir çalışma olduğu unutulmamalıdır.

Tek fazlı köprü doğrultucu (K2) :

Bu devre, O2’ye çok benzer olarak çalışır. T1 ile T2,    T3 ile de T4 birlikte tetiklendiği için iletime ve kesime birlikte geçerler (numaralandırma buna göre yapılmıştır).

Bu devrenin grafiklerinin çoğu ölçek farkıyla O2 devresininkilere benzer. Örnek olarak sgd’siz endüktif yük çizimleri aşağıda gösterilmiştir.

Endüktif yükte sgd yok, α = 90º

Şekilde kaynak akımı () ve iletimde olan

tristörler de belirtilmiştir.

çizilirken, tüm tristörlerin kesimde

olduğu anlarda aslında sonsuz olan tristör

iç dirençleri, bütün tristörler için eşit

kabul edilerek  bulunmuştur.

Çünkü T1 ve T2 tristörleri

üzerinden seri bağlı olarak  gerilimini

taşımaktadır. Sgd kullanılan durumlarda

sgd’nin iletimde olduğu anlarda da aynı

şey geçerlidir. Gerçekte tüm tristörler

kesimdeyken tristör gerilimleri 0 ile

arasında belirsiz değerlerdedir. T3 ve T4

iletimdeyken T1’in anodu kaynağın +

ucuna, katodu ise T3 üzerinden kaynağın

– ucuna bağlı olduğu için  olur.

T1 ve T2 iletimdeyken ise  olduğu gayet açıktır. Buna göre K2 devresinde  şöyle yazılabilir.

Genel olarak, K2’deki dalga şekilleri O2’dekilerle aynı biçimli, fakat ölçek olarak şöyle farklıdır:

ve

için de yukarıdaki  oranı geçerlidir.

Doğrultucularda Güç Hesabı :

İnceleyeceğimiz tüm doğrultucularda genel olarak,  cinsinden ’nin periyoduna  dersek,

Ry ile Ly birlikte yük üzerindeki ortalama güç:

Yalnız Ry üzerindeki ortalama güç ise:

Buna göre omik yükte (Ly = 0) ortalama güç:

Tam süzülmüş akımlıda (Ly ≈ ∞) Ry ile Ly birlikte yük üzerindeki ortalama güç:

Tam süzülmüş akımlıda (Ly ≈ ∞) yalnız Ry üzerindeki ortalama güç:

Tam süzülmüş akımlı çalışmada geçici bir süre için  ile  ’nin farklı olması mümkündür. Ama çok uzun süreli bir çalışmada bunlar ortalama olarak aynı olurlar.

Diğer durumlarda da genel güç formülünden yola çıkılarak hesap yapılmalıdır.

Tek Fazlı Doğrultucularda Harmonik Analizi :

Harmonik analizi genellikle sistemin şebekeye bağlı tarafına göre yapılır. Kaynak olarak genellikle trafo kullanılır. O2 için sekonderi orta uçlu (aşağıda soldaki), O1 ve K2 için ise normal bir trafo (sağdaki) kullanılır.

Akım ve gerilim dalga şekilleri K2 devresinde primer ve sekonderde ölçeği farklı olsa da aynı biçimli ve akım gerilim çarpımı aynı değerlidir. Bu yüzden K2 devresinin harmonik analizi ister primer, ister sekonder değerleriyle yapılabilir.

O2 devresinde ise sekonder akımı bir yarı periyotta bir taraftan, diğer yarı periyotta diğer taraftan geçtiği için harmonik analizinin primer gerilim ve akımıyla yapılması daha kolaydır. Örneğin 1:(1+1) sarım oranlı bir trafo kullanılıyorsa primer akımı, 1:1 oranlı K2 trafosununki gibi olur:

(Bu şekil, sgd kullanılan tam süzülmüş akımlı çalışma içindir. Aradaki boşluklarda yük akımı sgd üzerinden dolaşmaktadır.)

Tam Denetimli Doğrultucularda Aktarım :

Akımın, anahtar olarak kullanılan bir elemandan diğerine devredilmesine “aktarım” denir. Aktarım süresince bu iki eleman da iletimde olur. Birisi, yük akımı değerinden sıfır akıma doğru kesime giderken, diğeri sıfır akımdan yük akımı değerine ulaşarak yük akımını tamamen devralır. Bu değişim, bir anlık kısa devre akımıyla olur. Kaynak iç endüktansları (trafo sargılarının kaçak endüktansları) akımların değişim hızı üzerinde önemli rol oynar. Bu yüzden bu endüktansları ihmal etmeden hesap yapacağız. Sargı dirençlerini ise ihmal edeceğiz ve tristörleri yine ideal kabul edeceğiz. İnceleme kolaylığı açısından sadece tam süzülmüş akımlı ve sgd’siz durumlarla ilgileneceğiz. Sgd’li veya aralarda tüm tristörlerin kesimde bulunduğu durumlarda tristörden tristöre aktarım olmadığından bunlar da incelememizin dışındadır.

Aktarım hesapları, inceleyeceğimiz tam denetimli doğrultucuların hepsinde benzer biçimdedir. Anlatım kolaylığından dolayı bu hesapları O2 devresi üzerinde gösterelim.

O2 Devresinde Tristörden Tristöre Aktarım:

Meselâ T2’den T1’e aktarımı ele alalım. Yük akımı  değerinde sabittir (tam süzülmüş). Aktarım süresince her iki tristör de iletimde olacağından aktarım devresi şöyle olur:

Burada  kaynak iç endüktansıdır (kaynak olarak genellikle trafo sekonder sargısı kullanıldığı için o sargının kaçak endüktansı diye de düşünülebilir). akımının geldiği sol uç O2 devresinin orta ucu, çıktığı sağ uç ise yüke bağlanan diğer uçtur. Bu yüzden sağ ve sol uçlar arası gerilim ’dir. Aktarımdan hemen önce yüke aktarılan gerilim , hemen sonra ise ’dir. Aktarımın başında , , sonunda ise ,  olur ve T2 kesime gider. Bu yüzden aktarım devresinin çevre akımını  diye tanımlayalım. Bu çevrenin  yönünde akım geçirmeye çalışan kaynak gerilimi

Farklı doğrultucu devrelerinde veya kaynak gerilimi tanımlarında burada bir  faz farkı da olabilirdi. O2 devresinde bizim tanımlarımıza göre aktarım geriliminin tepe değeri:

Aktarım çevre denklemi:

t ’ye göre integral alınıp düzenlenirse

Aktarımın başında  iken  olduğu için integral sabiti  bulunur. Yani

Aktarım süresine , bunun açı karşılığına ise  (aktarım açısı) dersek, aktarımın sonunda  iken  olacağı için

bulunur. Buradan aktarım hesaplarında ve ü ’yü bulmakta kullanılacak temel formül elde edilir:

Bu formül bu derste görülecek tüm tam denetimli doğrultucularda (O2, K2, O3 ve K6) sgd’siz tam süzülmüş akımlı durumlarda tristörden tristöre aktarım için geçerlidir (O1 devresinde ise aktarım yoktur).

Aktarım süresini bulurken ise unutulmaması gereken bir nokta, eğer ü derece cinsinden kullanılıyorsa

formülünde  diye kullanılır, radyan ise  diye kullanılır ( f şebeke frekansıdır).

Kaynak (şebeke) gerilim veya frekansındaki değişimin ü ’ye etkisi:

Bulunan  fonksiyonuna göre  ve  grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Ayrıca, gerilimin düşmesi veya frekansın yükselmesi durumunda değişen yeni halleri d alt ya da üst indisiyle işaretlenerek gösterilmiştir. Gerilimin düşmesi veya frekansın yükselmesi durumunda  fonksiyonundaki genlik katsayısı  düşeceği için aktarım açısı ü ’nün arttığı görülmektedir.

Aktarımın ortalama yük gerilimine etkisi ve aktarım çentikleri:

Aktarım devresine bakarsak her iki tristör de iletimde olduğu için anlık olarak yük gerilimini şöyle buluruz:

Yani eski ve yeni gerilimlerin ortalamasıdır. Halbuki aktarım ideal olsaydı  olurdu. Buna göre aktarım sırasında anlık gerilim

kadar düşmektedir. Bu düşüş,  dalga şeklinde çentiklere sebep olur.

Tek fazlı doğrultucuların aktarım çentikleri düz olup çentiğe çok benzetilmeyebilir; ama üç fazlı doğrultucularda çentik şekli daha belirgindir. Burada taralı alan

ü ’yü bulmak için kullanılan formülü en sağ taraftaki büyük parantez içinde kullanırsak O2 için

bulunur. K2 hariç göreceğimiz tüm tam denetimli doğrultucuların tristörden tristöre aktarımında bu  formülü geçerlidir. Burada kesinlikle  alınmalıdır. O2’de  ’nin periyodu

olup, sırasıyla aktarımın ortalama gerilimi azaltıcı etkisi ve gerçek dc yük gerilimi şöyle elde edilir:

K2 Devresinde Tristörden Tristöre Aktarım:

K2 devresinde  gibi tek AC kaynak olduğundan

Tek kaynağın tek  iç endüktansı (veya sekonder sargısı kaçak reaktansı) olduğu için O2 formülündeki  yerine  gelir. Ancak aktarım sırasında O2’de  değişimi göstermesine karşılık K2’de  değişimi gösterir. Bu yüzden ü hesabında kullanılan

formülünde O2’deki ’ye karşılık K2’de  gelir ve formül aynı bulunur. Ancak K2’de  hesabında anlık

bulunur. Halbuki O2’de  idi. Bu yüzden yalnız K2’ye mahsus olarak  formülü farklıdır:

Üç Fazlı Orta Uçlu Doğrultucu (O3) :

Bu devredeki kaynakların yerine genellikle üç fazlı bir trafonun yıldız bağlı sekonderi kullanılır.

Tristörlerin tetiklenme açısı başlangıcının (α = 0) nereye karşılık geldiğini bulmak için önce omik yükte T1, T2, T3  tristörleri yerine sırasıyla D1, D2, D3  diyotları kullanıldığını düşünelim.

Omik yükte ve α = 0º(tristör yerine diyot)

Bu durumda herhangi bir anda , ,  gerilimlerinden en büyüğü hangisiyse ona seri bağlı diyot iletime geçerek diğer diyotları ters kutuplar ve kesime zorlar. Böylece yük üzerinde o kaynağın gerilimi görülür.

Buradaki kaynak fonksiyonlarına göre D1 diyodu ’de,   D2   diyodu  ’de,

D3 diyodu ise ’de iletime geçer. Buna göre α ateşleme açısıyla çalışmak için

T1 tristörü

T2 tristörü

T3 tristörü 	açılarına karşılık gelen anlarda tetiklenir.

Endüktif yükte sgd yok, α = 90º

Yanda  endüktif  yükte  sgd  yokken α = 90º

için , ,  grafikleri ile hangi anlarda

hangi    tristörlerin    iletimde    olduğu

gösterilmiştir. Hiçbir tristörün iletimde

olmadığı   anlar   da   “hiçbiri”   diye

gösterilmiştir.

Yük endüktif olduğu için,  yavaş yavaş

artıp azalır.  kesilene kadar tristör iletimde

kalır. Böylece iletimdeki tristöre seri bağlı

kaynağın gerilimi negatife düşse bile yük

üzerinde aynen görülür.  kesilince tristör

de kesime gider ve  olur.

O3 devresinin tüm durumları için  şöyledir:

T1 iletimdeyken  olduğu açıktır. Orta uca göre T1’in anodunun potansiyeli hep  ’dır. Katodunun potansiyeli ise, T2 iletimdeyken , T3 iletimdeyken , hepsi kesimdeyken ise sıfır (orta uçla aynı potansiyelde) olur. Yani T2 iletimdeyken , T3 iletimdeyken , hepsi kesimdeyken ise  olur.

Tam süzülmüş akımlı, sgd yok, α = 60º

Sgd’siz tam süzülmüş akımlı çalışmada, önceki çalışmadaki tüm tristörlerin kesimde olduğu kısım daralarak yok olmuştur. Akım sürekli devam ettiği için her an bir tristör iletimdedir (her biri 120º	). Yük akımı  değerinde sabittir ve T1, T2, T3 akımları ortada farklı renklerle gösterilmiştir.

dalga şekli önceki çalışmadakiyle aynı fonksiyonla ifade edilebilir; ancak burada ’ya eşit olduğu kısım daralarak kaybolmuştur.

Tam süzülmüş akımlı, sgd var, α = 60º

Tam süzülmüş akımlı çalışmada sgd varken

ise   grafikler   yandaki   gibi   olur. Bu defa

durumu yoktur. , omik yüklüdeki

gibidir. Yük üzerindeki anlık güç hiç negatif

olmaz. Yani şebekeden fazla enerji çekip

geri verme durumu olmadığı için reaktif güç

düşüktür.

Yük akımının hangi anda hangi anahtar

elemanlarla    taşındığı    orta    şekilde

gösterilmiştir. Üç tristörün de kesimde

olduğu anlarda sgd iletimdedir.

Alt şekilde ise  gösterilmiştir. Üç

tristörün de kesimde olduğu anlar

bulunduğu için  anları yeniden

görülmektedir.

O3 devresinde mümkün olan en büyük ateşleme açısını bulmak için tristör gerilim dalga şeklinde, o tristör tetiklenmeden hemen önceki gerilim fonksiyonunu sağa doğru devam ettirerek ne zamana kadar pozitifte (doğru kutuplanmış) kaldığına bakarız. Bu son andan  başlangıç anının ve tristörün iletim gecikmesinin çıkarılmışının (tq) açı karşılığı mümkün olan en büyük ateşleme açısıdır.

Aşağıda  sgd  yokken  tam  süzülmüş  akımlı,   α = 180º - ωtq   çalışması  için    gösterilmiştir.  Bu  çalışmada

ortalama güç negatif ( ve ortalama  negatif) olduğu için endüktansta depolanan enerji şebekeye aktarılmaktadır. Bu yüzden böyle bir çalışma,  şartlarında endüktansta yeterince enerji depolandıktan sonra ve ancak geçici bir süre için mümkündür.

DC Gerilim Hesabı:

O3 devresinde  geriliminin ’ye göre periyodu 2π/3 olduğundan ortalama değeri () :

Burada γ açısı, ’nin α + 30º ’de başlayan sinüzoidal fonksiyonlu parçasının son anındaki açıdır. Yani:

olmak üzere

Burada

ve  yerine yazılırsa ortalama yük gerilimi şöyle bulunur:

Sgd’siz tam süzülmüş akımlı çalışmada  için  olmakta, yani ortalama enerji akışı Ly ’den şebekeye doğru olmaktadır. Ancak sistem bu durumda uzun süre çalışamaz; çünkü gerçekte sonlu olan Ly  endüktansındaki enerji de sonludur.

O3 Devresinde Tristörden Tristöre Aktarım:

Aktarım süresince 2 tristör iletimde olacağından aktarım devresi gerilimi fazlar arası gerilim olur. Tepe değeri de fazlar arası gerilimin tepe değeridir:

Burada  faz-nötr geriliminin tepe değeridir.  hesabında kullanılan formülün aynı olduğunu görmek için meselâ T3’ten T1’e ilk aktarımı ele alalım:

Sonuçta  hesabında kullanılan genel formül aynı şekilde elde edilir:

Ayrıca aktarım anında   ve aktarım ihmal edilseydi   olacağından, aktarımın anlık gerilimi düşürme miktarı:

Bunun bir periyottaki integral etkisi:

T3’ten T1’e ilk aktarımda   ve    olduğundan

bulunur.  ’nin periyodu

olup, sırasıyla aktarımın ortalama gerilimi azaltıcı etkisi ve gerçek dc yük gerilimi:

Aktarım sırasında   olmasından dolayı  dalga şeklinde ortaya çıkan aktarım çentikleri de şöyledir:

O3’te aktarım ihmal edilmeden, tam süzülmüş akımlı, α = 60º

Üç fazlı tam denetimli köprü doğrultucu (K6)

Bu devrede A, B, C uçlarına, Y veya Δ bağlı üç fazlı kaynağın hat uçları bağlanır. Bu kaynak, üç fazlı bir trafonun Y veya Δ bağlı sekonderi olabilir.

Burada , fazlar arası gerilimin tepe değeridir.

Tristörlerin tetiklenme açısı başlangıcının (α = 0) nereye karşılık geldiğini bulmak için önce omik yükte T1, T2, T3, T4, T5, T6  tristörleri yerine sırasıyla D1, D2, D3, D4, D5, D6  diyotları kullanıldığını düşünelim. Bu durumda herhangi bir anda fazlar arası gerilimlerden (tersleriyle birlikte 6 ayrı fonksiyon: , , , , , ) en büyüğü hangisiyse onu yük üzerine iletecek diyotlar iletime geçerek diğer diyotları ters kutuplar ve kesime zorlar. Böylece yük üzerinde o gerilim görülür. Örneğin  en büyük iken D1 ve D6 iletime geçer.  en büyük iken ise D3 ve D4 iletime geçer. Sırasına göre iletimdeki diyotlar ve yüke ilettikleri voltajın fonksiyonları şöyledir:

Omik yükte ve α = 0º(tristör yerine diyot)

D6, D1

D1, D2

D2, D3

D3, D4

D4, D5

D5, D6

Bu durum periyodik olarak tekrarlanır. Tristör veya diyotlar buna göre numaralandırılmıştır. Buradaki kaynak fonksiyonlarına göre D1 diyodu ’de,   D3   diyodu  ’de, D5   diyodu  ’de; D2 diyodu ’de,   D4   diyodu  ’de, D5   diyodu  ’de, iletime geçer ve her biri 120º iletimde kalır.

Buna göre α ateşleme açısıyla çalışmak için

T1 tristörü

T2 tristörü

T3 tristörü

T4 tristörü

T5 tristörü

T6 tristörü

açılarına karşılık gelen anlarda tetiklenir. Ancak, bazı durumlarda tristör başına düşen 120º’lik aralıkta, söz konusu tristör iletime geçtikten sonra kesime gidebilmekte ve son iletime geçmesinden 60º sonra tekrar iletime geçmesi beklenebilmektedir. Bu yüzden K6 devresindeki tristörler, aralarında 60º bulunan darbe çiftleriyle ya da 60º’den biraz daha geniş tek bir darbeyle tetiklenir. Örnek olarak omik yükte ya da sgd’li tam süzülmüş akımlı çalışmada α = 90º için bu durum aşağıda gösterilmiştir:

Omik yükte ya da sgd’li tam süzülmüş akımlı çalışmada α = 90º

Burada  negatif olamayacağı için her tristör 30º iletimde kaldıktan sonra kesime gitmektedir. 30º kesimde kaldıktan sonra, yeni sırası gelen tristörle birlikte de iletime geçebilmesi için yeniden tetiklenmelidir. T1 için α ,  ’nin en büyük olmaya başladığı andan itibaren hesaplanır. İletimdeki tristör çiftlerine göre

şöyledir:

T6, T1

T1, T2

T2, T3

T3, T4

T4, T5

T5, T6

α ≤ 60º için omik ve tüm endüktif yüklerde (sgd önemsiz) (α = 30º)

α ≤ 60º için sgd olsa da olmasa da, yük omik de olsa, endüktif de olsa, tam süzülmüş akımlı da olsa  dalga şekli aynıdır. T1 tristör gerilimi fonksiyonu ise şöyle bulunur: T1 iletimdeyken gerilimi sıfırdır. Anodu her zaman A hattının potansiyelindedir. Katodu ise T3 iletimdeyken B hattının, T5 iletimdeyken ise C hattının potansiyelindedir. T1, T3 ve T5 kesimdeyken katod potansiyeli belirsizdir. Bu belirsizliğin asıl değeri tristörlerin tıkama ve kesimdeki iç dirençlerine bağlıdır, ki bu da tristörler üzerindeki gerilimlere bağlıdır.

Bu belirsizliğin ayrıntısına girmeden gerilimin fazlar arası gerilimin artı ve eksi tepe değerleri arasında olacağı anlaşılmaktadır ve tristörler bu gerilime göre (güvenlik payı da konularak) seçilmelidir. şöyle bulunur:

α > 60º için sgd yoksa, tam süzülmüş akımlı çalışmada  anları da görülecektir. K6 devresinde mümkün olan en büyük ateşleme açısını bulmak için tristör gerilim dalga şeklinde, o tristör tetiklenmeden hemen önceki gerilim fonksiyonunu sağa doğru devam ettirerek ne zamana kadar pozitifte (doğru kutuplanmış) kaldığına bakarız. Bu son andan  başlangıç anının ve tristörün iletim gecikmesinin çıkarılmışının (tq) açı karşılığı mümkün olan en büyük ateşleme açısıdır. Sgd yokken tam süzülmüş akımlıda, yukarıdaki  dalga şekli üzerinde bu işlemi yaparsak 240º - 60º - ωtq = 180º - ωtq bulunur. Sgd varken veya omik yüklüde ise  sıfırdan küçük olamayacağı için meselâ T1’in ilk iletime geçirilmesi  sıfıra düşmeden yapılmalıdır. Yani en geç ateşleme açısı 120º - ωtq bulunur:

Aşağıda  sgd  yokken  tam  süzülmüş  akımlı,   α = 180º - ωtq   çalışması  için    gösterilmiştir.  Bu  çalışmada

ortalama güç negatif ( ve ortalama  negatif) olduğu için endüktansta depolanan enerji şebekeye aktarılmaktadır. Bu yüzden böyle bir çalışma,  şartlarında endüktansta yeterince enerji depolandıktan sonra ve ancak geçici bir süre için mümkündür.

DC Gerilim Hesabı:

K6 devresinde  geriliminin ’ye göre periyodu π/3 olduğundan ortalama değeri () :

Burada γ açısı, ’nin α + 60º ’de başlayan sinüzoidal fonksiyonlu parçasının son anındaki açıdır. Yani:

olmak üzere

Burada

ve  yerine yazılırsa ortalama yük gerilimi şöyle bulunur:

Burada , fazlar arası gerilimin tepe değeri olduğu unutulmamalıdır. Sgd’siz tam süzülmüş akımlı çalışmada  için  olmakta, yani ortalama enerji akışı Ly ’den şebekeye doğru olmaktadır. Ancak sistem bu durumda uzun süre çalışamaz; çünkü gerçekte sonlu olan Ly  endüktansındaki enerji de sonludur.

K6 Devresinde Tristörden Tristöre Aktarım:

Aktarım süresince 3 tristör iletimde olacağından aktarım devresi gerilimi fazlar arası gerilim olur. Tepe değeri de fazlar arası gerilimin tepe değeridir:

Burada  olarak kaynağın yıldız bağlı eşdeğerinin faz başına kaçak endüktansını kullanmalıyız.  hesabında kullanılan formülün aynı olduğunu görmek için meselâ T6 iletimdeyken, T5’ten T1’e ilk aktarımı ele alalım:

Sonuçta  hesabında kullanılan genel formül aynı şekilde elde edilir:

T5’ten T1’e ilk aktarımda   ve    olduğundan

bulunur.  ’nin periyodu

Aktarım sırasında   olmasından dolayı  dalga şeklinde ortaya çıkan aktarım çentikleri de şöyledir:			       K6’da aktarım ihmal edilmeden, tam süzülmüş akımlı, α = 75º

Yarı denetimli doğrultucular

Tam denetimli doğrultuculardaki denetimli elemanlarının bir kısmı yerine diyot kullanılmış doğrultuculardır. Başlıcaları şunlardır:

Buradaki yarı denetimli doğrultucularda sgd kullanmaya gerek yoktur; çünkü zaten yük gerilimi tam denetimlinin sgd’lisi gibidir. Şöyle ki: Asimetrik yarı denetimli K2’de seri bağlı gibi olan D2 ve D3 diyotları idealde tek bir diyot gibi gerilimin negatife düşmesine izin vermez. Diğer iki devrede ise bir tristör iletimdeyken yük geriliminin negatife düştüğü varsayılırsa aynı koldaki diyot iletime geçerek yük gerilimini yaklaşık sıfırlardı.

Yarı denetimli doğrultucularda tristör gerilimleri tam denetimlidekinden farklı olabilmektedir. Bu yüzden kullanılacak diyot ve tristörlerin kesimde dayanması gereken gerilimler dikkatli seçilmelidir.

Doğrultucuların çalışma bölgeleri ve ters paralel bağlanması

Anlatılan tüm doğrultucuların yük akımı ve geriliminin işaretlerine göre çalışma bölgelerine bakarsak, endüktif yüklerde 2 çeyrek bölgede çalışabildiklerini görürüz. Akım hep aynı yönlü olmasına karşılık gerilim negatif de olabilmektedir ve bu durumda endüktansta depolanan enerji şebekeye aktarılmaktadır. Ortalama güç negatifse bu, doğrultucu devrenin evirici modunda çalışmasıdır.

4 çeyrek bölgeli çalışabilen bir doğrultucu elde etmek için iki çeyrek bölgeli çalışabilen herhangi iki adet doğrultucuyu, meselâ K2 devresini, şekildeki gibi ters paralel bağlayabiliriz. Buradaki iki doğrultucu aynı anda çalışamaz, çünkü yüke bir akım yönünde birisi, diğer akım yönünde diğeri bağlanabilir. Bu yüzden  ve  kaynaklarının farklı olması gerekmez, aynı olabilir.

Üç fazlı doğrultucularda harmonik ve reaktif güç analizi

Harmonik ve reaktif güç analizi genellikle şebekeye bakan tarafta yapılır; çünkü ücretlendirme buna göredir. Yani kaynak olarak trafo sekonderi kullanıyorsak hesaplamalar trafonun primerine göre yapılır. Bazı durumlarda bu, sekondere göre yapılan hesaplamalarla aynı sonucu verir ise de bazen primer ve sekonderin bağlantı türü aynı olsa bile farklı sonuçlar verir. Tüketicilerin trafo primeri üçgen bağlı ise, dengeli çalışmada şebeke hat akımında 3’ün tam katı numaralı harmonikler yok olur. Çünkü hat akımları iç faz akımlarının farkıdır ve n. harmonik için faz farkı dengeli çalışmada n·120°’dir, ki n eğer 3’ün tam katı ise bu faz farkı 360°’nin tam katı, yani etkisiz olur. Böylece farkları alınınca bu harmonikler yok olur. Bu yüzden tüketici trafo primer bağlantısı genellikle üçgen yapılır.

O3 doğrultucusunda primeri Y bağlı 3 ayrı tek fazlı trafo kullanılıyor ise mutlaka nötr hattı kullanılmalıdır. Aksi halde sekonderde iletimde olmayan tristörlerin bağlı olduğu iki fazın primeri yaklaşık sonsuz empedans göstereceğinden, iletimde olması beklenen tristörün bağlı olduğu fazın primer akımı dönüş yolu bulamaz. Bu fazın primerinden akım geçemeyince sekonderinden de akım geçemez ve devre çalışmaz. Primerde nötr hattı kullanılırsa bu sorun ortadan kalkar. Ancak bu defa da primer hat akımlarında dc bileşen olacağından bu da kötü bir tercihtir (Böyle bir çalışmada primer akımı dalga şekilleri, tam süzülmüş akımlı yük için biraz sonraki şekillerdeki sekonder akım dalga şekilleriyle aynı biçimlidir). Primer üçgen bağlanırsa dc bileşen sıfırıncı harmonik olduğu için üçün tam katı harmonik sayılır ve dengeli çalışmada hat akımında yok olur.

O3 doğrultucusunda üç fazlı tek bir trafo kullanılıyorsa, bunların manyetik nüvesi ortak olduğu için sekonderi iletimde olmayan fazların primerleri Y bağlıyken, iletimde olan fazın primer akımına dönüş yolu sağlarlar. Tam süzülmüş akımlı sgd’siz dengeli çalışmada sekonder ve Y bağlı primer akımları şu şekillerdeki gibi olur:

Ayrıca sgd kullanılsaydı sekonderde akımların sıfıra düşme anları daha erken olurdu ve primer akımlarında da buna karşılık aralarda akımın sıfır olduğu zamanlar olurdu.

ile  arasındaki oranın sarım oranı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun için anlık güç dengesine bakalım. Meselâ sekonderde A fazı iletimdeyken

Dengeli çalışmada ’dir. Primer/sekonder gerilim oranı ise tek faz sarım oranı  olduğundan

bulunur. Şebeke hat akımı harmonik ve reaktif güç analizi buna göre yapılır. Halbuki primer üçgen bağlansaydı tek faz akım dönüşüm oranında bu 2/3 katsayısı olmazdı.

Primer Δ bağlı ise önce hat akımı dalga şeklini bulup bunun temel bileşen ve rms değerlerini hesaplayıp analiz yapmak uygundur. Meselâ K6 devresi Δ/Y trafo ve sgd’siz tam süzülmüş akımla çalışırken sekonder akımları ve bir hattın primer akımı aşağıdaki şekillerdeki gibi olur:

Burada ’dir. Görüldüğü gibi primer Δ bağlanınca hat akımı sinüzoidale daha çok benzemekte, yani harmonikleri azalmaktadır. Zaten 3’ün tam katı numaralı harmoniklerin bu hat akımında olmayacağını söylemiştik. Bu örnekte ayrıca tek harmonik simetrisi (bir yarı periyotta, diğer yarı periyottakinin negatifi) olması nedeniyle çift harmonikler de bulunmamaktadır.

Dengeli fakat doğrusal olmayan yüklü üç fazlı sistemlerde harmonik ve reaktif güç analizi yaparken bazı notlar:

▪ Primer tek faz akım ve gerilimleri kullanılarak bulunan aktif güç, 3 ile çarpılarak üç fazın toplam gücü (P) bulunur.

▪ Primer Y bağlıysa primer hat akımının rms değeri , primer tek faz akımının rms değerine eşit alınır.

▪ Primer Δ bağlıysa primer hat akımının rms değeri , primer tek faz akımındaki 3’ün katı numaralı harmonikler atılarak bulunan rms akımın  katıdır. Ancak böyle hesaplamak teorik olarak doğru olsa da çok kullanışlı olmayabilir. Bunun yerine tek faz akım dalga şekillerinin farkları çizilerek hat akımları bulunup bunun rms değerini () hesaplamak daha kullanışlıdır (az önceki şekilde gösterildiği gibi).

▪ Üç fazın toplam görünür gücü, primer Y bağlıyken de Δ  bağlıyken de ’tir. Burada  primer fazlar arası geriliminin rms değeridir.

▪ Üç fazın toplam görünür gücünün, tek faz görünür gücünün 3 katı olması, nötr kullanılsa da kullanılmasa da Y bağlantı için doğrudur, Δ için geçerli değildir.

▪ Toplam reaktif güç  ve güç faktörü  formülleri hem Y hem Δ için geçerlidir.

▪ Güç deplasman katsayısı (power displacement factor)  tek fazın akım ve gerilim faz farkından hesaplanır.

▪ Akım toplam harmonik distorsiyonu THDi için genellikle primer hat akımından hesaplanan önemlidir.

▪ Y bağlantıda nötr kullanılmıyorsa akımın dc bileşeni sıfırdır. Meselâ O3 doğrultucusunda primeri Y bağlı 3 ayrı tek fazlı trafo kullanılıyorsa nötr hattı kullanılmazsa, normalde dc bileşenli akım beklenen sistemin çalışmayacağını söylemiştik. Nötr kullanılıyorsa akımın dc bileşeni olabilir.

▪ Y bağlantıda nötr kullanılıyorsa, ihtimal çok zayıf olsa da teorik olarak nötr akımının faz akımından daha büyük rms değerli olması mümkündür. Çünkü üç faz akımının 3’ün katı numaralı harmonikleri, dc bileşen dahil, nötr hattında skaler toplanır.

▪ Gerilimin de harmonikli olduğu durumlarda bu notların bir kısmı geçersizdir.